初三电功电功率总复习检测卷

一、选择题

1．下列用电器在正常工作时电流约为4安的是（      ）

A．普通白炽灯   B．电冰箱   C．电饭锅   D．电视机

2．下列说法中哪一句话是错误的？（    ）

A．kWh不是电功率的单位.
B．电度表是量度电功率的仪表.
C．电功率是量度电流做功快慢的物理量.
D．电流通过导体消耗的电能越多，电功率不一定越大.

3．为了使电阻的电功率减小到原来的一半，应该使（    ）

A．电压加倍.     B．电阻加倍.    C．电压减半     D．电阻减半.

4．在串联电路中，发热最快的部分一定是（    ）

A．电压最大的部分.   B．电阻最小的部分.    C．电流最大的部分.   D．电压较小的部分.

5．如图所示，R2=2R1，当滑动变阻器滑动片P处于R2中点和的最右端时，在相同时间内，电流分别通过R2产生的热量之比是（    ）

A．l∶2.   B．l∶3.    C．3∶2.   D．9∶8.

6．把“8V、16w”和“12V、36W”的两具电灯串联到16伏的电路中，比较两个灯泡的实际功率，结果是（    ）

A．“12V、36W”的灯泡大        B．“8V、16w”的灯泡大
C．一样大                        D．不能确定哪个较大

7．家庭电路中已有两盏灯正常发光，如果再使用一个电熨斗，电路中变小的是（    ）

A、总功率   B．总电流   C、总电压  D、总电阻

8．两条电阻丝的电阻R1 >R2，它们通电后的电功率大小关系是（    ）

A．由P=I2R可知，P1＞P2       B．由P=U2/R可知，P1＜P2

C．当R1和R2串联时，P1＞P2    D．当R1和R2并联时，P1＞P2

二、填空题

9．电灯泡上标着“ 220V 100W”字样，它的意义是__________________________________。在正常工作时，通过灯泡的电流强度为________安，电阻为________欧。

10．标有“220V、60W”的甲灯泡和标有“220V、25W”的乙灯泡，将它们串联接入220伏的电路中_______灯更亮些，将它们并联接在同一电路,______灯更亮些。

11．一只断丝灯泡、灯丝接好后仍能使用，灯泡要比原来________，这是因为灯丝的电阻比原来____，通过灯丝的电流强度比原来________。

12．为防止_____________________造成危害，电视机的机壳上都有散热窗，电热器的材料常利用电阻率_____，熔点_____的金属制成。

13．一辆匀速行驶的电车，牵引力约为1.08×104牛，在4分钟内电车行驶的路程为2千米，电车的电功率是________千瓦，该电车每天正常行驶8小时，消耗电能________千瓦时。

14．灯泡接入电路时，灯泡和电线中的电流相同，灯泡热得发光，而电线的发热却觉察不出来，原因是                                   。

15．小明在老师的指导下，制作了一个简易电磁炉。

①简易电磁炉的底部是用漆包线绕制成的线圈，其中插入一些铁芯(如图甲)。插入铁芯的目的是________________。

②小明用简易电磁炉将2千克20℃的冷水加热至60℃(如图乙)。如果简易电磁炉将电能转化为热能的效率为80％，那么电流通过简易电磁炉所做的功是        焦

- 16． 按图4的电路对额定电压为3.8V的小灯泡进行实验时，测得5组实验数据，并记录在表中，同时记录了小灯泡亮度变化情况。

| - 实验次数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - U/V | - 3.0 | - 3.5 | - 3.8 | - 4.0 | - 4.5 |
| - I/A | - 0.28 | - 0.30 | - 0.31 | - 0.32 | - 0.34 |
| - 亮度 | - 增加 |  |  |  |  |

- 请你仔细分析实验数据和实验现象，回答以下问题：

- （1）小灯泡的额定功率是            W；

- （2）小灯泡亮度变化规律是                            ；

（3）除了表格中列出的数据和现象外，你还能发现的问题是                         。

三、计算题

17．下表为某洗衣机的铭牌，该洗衣机洗涤时的工作顺序如右图所示：

| 额定电压 | 220V | 机身尺寸 | 600×560×850 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定频率 | 50Hz | 洗涤功率 | 350w |
| 额定容量 | 5kg | 脱水功率 | 310w |
| 净重 | 52kg |  |  |

求：（1）该洗衣机的最大工作电流；（2）李丽的妈妈使用该洗衣机洗涤14分钟，后又脱水2分钟，这段时间内洗衣机共消耗电能多少焦？

18．刘强同学家中有7类用电器，其中节能灯5盏、电风扇2台，其余5类用电器各1台（只），每类用电器的额定功率如下表所示，用电器的额定电压均为220伏特。

| 用电器种类 | 电冰箱 | 电视机 | 电饭锅 | 节能电灯 | 空调 | 电风扇 | 洗衣机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(瓦) | 120 | 100 | 800 | 20 | 1200 | 60 | 200 |

今年“五一”长假期间刘强全家外出旅游，出发前把空调等都与电源断开，只有电冰箱接上电源并正常工作。出发时电能表的读数为356.6千瓦时，旅游回家时电能表的读数为359.0千瓦时。家庭电路的电压为220伏特。电能表标有“220V  10（40）A”字样。求：

⑴刘强全家外出旅游的这段时间内，电冰箱压缩机的工作时间为多少小时？

⑵刘强家的所有用电器全部正常工作时的电流为多大？

(3)电饭锅正常工作时的电阻值为多少欧姆？

一、选择题：C B B A D C D C

二、填空题

9．该灯的额定电压为220伏，额定功率为100瓦，0.455，484

10．乙，甲    11．亮，小，大    12．电流的热效应，大，高    13．90，720

14．电线的电阻太小，产生的热量太少    15．增强磁性，4.2×105    16．1.216，随着电压的增大而变亮，电流随着电压的增大而增大（或电阻随着电压的增大而增大等）

三、计算题：

17．（1）1.59A（2）2.892×105J

18．⑴20h	⑵12A    (3)60.5欧姆