第二十七课    电流的测量

一、目标导航

本节课主要学习“电荷”、 “电流的定义”、 “电流测量”等三个部分的内容，要求如下：

1.知道自然界存在两种电荷。

2.理解电流形成原因及电流强度的定义。

3.会按照电流表使用规则正确使用电流表。

二、学点点击

1.重点：电流形成原因、电流强度的定义；

2.难点：电流表的结构和使用方法。

三、内容搜索

（一）知识结构

（二）重、难点破解

1、两种电荷

（1）自然界存在两种电荷

自然界存在两种电荷：正电荷和负电荷

（2）电荷的性质

- 带有电荷的物体叫带电体。

  - 带电体的性质：带电体能吸引不带电的轻小物体。（可据此判断物体是否带电）

  - 可通过一种物体与另一种物体摩擦的方法使物体带电，这种方法叫摩擦起电；摩擦起电的本质是电子发生转移。

  - 我们正是通过摩擦起电的方法来定义正、负电荷的

用绸子摩擦过的玻璃棒因丢失电子带的电荷规定为正电荷；

用毛皮摩擦过的橡胶棒因得到电子带的电荷规定为负电荷。

- 电荷的相互作用

同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。

（3）电荷的检验

一般使用验电器检验物体是否带电。使待检验物体接触验电器的金属小球，若箔片张开一定角度，就说明物体带电；若箔片不张开，则物体不带电。并且箔片张开角度越大，说明物体所带电荷越多。

总之，验电器能检验物体是否带电，及根据箔片张开的角度大小定性判断物体所带电荷的多少。但不能检验物体是带正电还是带负电。

（4） 电量

电荷还有一个数量的问题，即电荷的多少。

电荷的多少叫电量；电量的单位是库仑。

2、电流的定义

（1）电流的形成

- 所谓电流是指电荷的移动

确切来说，电流是大量电荷朝着一个方向移动形成的，如果大量电荷只是作无规则运动，是不形成电流的。

- 电流的形成原因

首先，只有象导体这样内部的电荷是可以自由移动的，才可能形成电流；其次，电路中有电源，其实质是提供电压。电压是推动定向运动形成电流的原因。

（2）电流的方向

电流可以是正电荷或负电荷的定向移动，也可以是正负电荷同时作定向移动形成。传统规定，正电荷移动的方向即为电流的方向。所以在金属导体电路中，移动的是负电荷电子，电流的方向与电子定向移动方向相反。

（3）电流的大小

电流的大小用电流强度这个物理量表示。

- 电流强度I：单位时间内流过导体横截面的电荷多少

电流强度简称电流，单位是安培（A）

3、电流的测量

电流的大小用电流表测量。

电流表的结构和使用方法请看课件，上面已经讲得很详细了。

4、典型例题精讲

例题1：如图所示电路，试分析各个电流表分别是测量哪些用电器电流的？

分析：1、画出等效的电路图。这时可以先不考虑电流表，将电流表用一条导线替代。用标示各节点的方法，很容易能画出。这三个灯泡是并联的。

2、把电流表考虑进去。容易看到A1测量L1、L2和 L3 三者电流之和；A2测量L2和 L3两者电流之和；A3测量L1、L2两者电流之和。

例题2：判断下列电路中电流表测量L2使用的正误    （   ）

分析：根据电流表是与它测量的用电器是串联的就可以作出判断。A、B中两个灯泡是串联的，这要求电流表也应是串联的，这样才能测量L2。C、D中两个灯泡是并联的，这要求电流表联到L2所在的支路里。

四、习题集萃

1、电量的单位是 (    )
    A.安培        B.库仑        C.瓦特        D.焦耳

2、通过导体的电流是0.1安培，1分钟内通过该导体横截面的电量是________库仑。

3、如图所示连入某电路的安培表，使用的是______和______两个接线柱，量程是_______，刻度盘上每个大格表示_________安培，每个小格表示________安培，若通过安培表的电流强度是1.2安培，请你在图示刻度盘上画出表针的位置。