温度的测量

一、温度

1、温度表示物体的冷热程度。

2、单位：摄氏度“0C”

摄氏温度是怎样规定的：在标准大气压下，把冰水混合无的温度定为0度，水沸腾时的温度定为100度，将0和100之间等分为100份，每一份就是10C。

二、温度的测量

1、工具：温度计（包括水银温度计、煤油温度计和酒精温度计）

2、温度计原理：利用液体的热胀冷缩现象。

3、温度计的使用注意事项：

（1）不能测量超过温度计量程的温度，否则会损坏温度计；

（2）温度计的玻璃泡要与被测物体充分接触，但不能碰容器底、壁；

（3）不能将温度计从被测物体中取出读数，体温计可以；

（4）读数时视线要与温度计内液相平。

⑸温度计的玻璃泡浸入被测液体后要稍停一会儿，待温度计示数稳定后再读数

三、体温计与常用温度计的区别

|  | 温度计 | 体温计 |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 测物体温度 | 测人的体温 |
| 测量范围 | 零下几度~~~1000C左右，范围大 | 350C~~~420C |
| 准确程度 | 10C | 0.10C |
| 构造 | 内径细而均匀的玻璃管，下端是玻璃泡 | 玻璃泡与玻璃管之间有一段特别细的弯曲的玻璃管 |
| 使用方法 | 不能离开物体读数，温度降低时，管内液体自动退回玻璃泡。 | 能离开人体读数，温度降低不能自动退回玻璃泡，要用力甩几下。 |

小知识：

1、温度低于—390C的环境，要用酒精温度计测量，因为水银的凝固点是—390C。

2、体温计的构造特点是：

①大的玻璃泡，使温度的微小变化就能导致水银柱长度显著变化；

②玻璃泡与玻璃管之间有一段弯曲的玻璃管，当体温计离开人体时，温度忽然下降，水银快速收缩，水银柱在这里断开，上面的玻璃管内的水银就退不回来了，所以体温计能离开人体读数。

1、测量液体温度时，下面说法错误的是（   ）

A温度计的玻璃泡应与待测物体充分接触

B测量前应先估计待测物体的温度，以选择适当的温度计

C读数时应该让温度计离开待测物体     D读数时视线应与温度计内液柱的液面相平

2、在用温度计测水的温度时，下列说法中正确的是（    ）

A．没有一般温度计时，可用体温计来测沸水的温度。

B．温度计的玻璃泡应与容器底部接触。     C．应把温度计从水中取出来读数。

D．以上说法都不正确。

3、一个用后未甩的温度计上的示数38℃，如果用它去测两个体温分别为37℃和39℃的病人的体温时，温度计上的读数分别应为			和			。

4、使用液体温度计测量温度时，为防止胀破玻璃管，必须注意（   ）

A、温度计的长度      B、温度计所能测量的最高温度

C、温度计的最小刻度  D、温度计所能测量的最低温度

5、比较温度计和体温计，相同的是（    ）

A、量程     B、准确程度    C、构造    D、原理

6、用一支原来示数为380C的体温计，未经甩下，便去测量一个正常人的体温，如果当天气温是350C，那么体温计的示数为（   ）

A、370C     B、36.50C      C、380C      D、350C

7．某同学从气温计上读得当时的气温为—5℃，则下列读法中正确的……………（    ）

A 零下5度     B 负摄氏5度     C 零下5摄氏度      D 零下5度

8．如图所示，温度计的示数读作  （     ）

A 28℃        B —28℃       C 12℃       D —12℃

9、体温计的水银面指在38℃上，某同学在未甩的情况下，分别量出生病同学的体温，测得结果第一次为38.5℃，第二次为39.5℃，第三次为39℃，则下列说法正确的是（    ）

A．只有第一次正确                B．只有第三次不正确

C．只有第三次正确                D．第三次肯定正确，第一、二也可能正确

10、

11、下面是某同学用温度计测量热水温度的实验步骤。

A．选取适当的温度计，观察温度计的量程和最小刻度；

B．估计被测液体的温度； C．让玻璃泡和被测液体充分接触；

D．取出温度计；E．观察温度计的读数 F．整理仪器，检查实验结果，与估计值比较。

请在横线上将这些步骤按正确顺序排列起来：		  ________

质量的测量

1、质量表示物体所含物质的多少。

2、物体的质量是由物体本身决定的，不随形状、状态、温度、位置的改变而改变的

3、常用的测量质量的工具：天平、磅秤、电子秤

4、质量的单位：国际：千克（kg）。常用：克(g)、吨(t)、毫克（mg）

质量单位的换算：1千克＝1000克、1吨＝1000千克

5、天平的使用：

- 调平。

①把天平放在水平桌面上。

②把游码移到横梁标尺左端的：“0”刻度线处

③调节横梁一端的平衡螺母，使指针对准分度盘中央刻度线，这时天平调平衡了。

注：若指针偏向分度盘中央刻度线左边(左边质量大，右边质量小)，则应把平衡螺母向右移；反之向左移。

2）称量

④把被测物体放在左盘里，用镊子向右盘里加减砝码（从大到小）

⑤等砝码加到指针离分度盘中央刻度线不多时（在中央刻度线左边），应向右移动游码（此时不能移动平衡螺母。为什么？），直到天平再次平衡，

⑥这时右盘里的砝码的总质量加上游码的指示值，就等于被测物体的质量。

注：若物体和砝码放错位置，则物体质量＝砝码总质量－游码的指示值，

3） 称量完毕

⑦用镊子将砝码逐个放回砝码盒内

注意：①不能用手去触摸天平托盘和砝码　②砝码用镊子拿取，轻拿轻放

③不可把潮湿的物品或者化学药品直接放到天平上，可放在纸上（每盘各放一张）或烧杯中称量。④使用前要估计被测物体的质量，不能超过天平的量程（称量范围）

6、常见的测量质量的实验：①如何测量小石块的质量②如何测量一小堆食盐的质量

③如何测量一杯水的质量④如何测量一枚大头针的质量

1.  按照国际标准（SI），质量的基本单位是…………………………………………（    ）
   A、吨   B、千克   C、克   D、毫克

2.  一个物体的质量大小决定于………………………………………………（    ）

A．物体外部形状大小；      B．物体的状态和物体所含物质的多少；

C．物体所处的位置；        D．物体所含物质的多少。

3.  质量是5×106毫克的物体，可能是…………………………………………（    ）

A．一粒米	    B． 一个中学生     C．一只鸡      D． 一个鸡蛋

4. 有一宇航员把3千克铜块带到太空中，下列说法正确的是…………………（    ）
  A、位置变了，铜块的质量变小          B、温度和位置变了，铜块的质量变大
  C、位置变了，铜块的质量不变          D、铜块的形状、状态不变，质量变小

5. 一位质量为55千克的宇航员在太空飞船中处于漂浮状态，那么这位宇航员的质量是多少…………………………………………………………………（    ）

A．大于55千克     B．小于55千克     C．为 0 千克      D．等于55千克

6. “勇气号”探测飞船在火星表面着陆，因为受到的引力是地球的1/10，所以它的质

量着陆后与地球上相比（     ）

A、变小       B、变大         C、不变     D、不存在了

7. 下列测量工具中，实验室常用来测量物体质量的是……………（    ）

A．天平     B．磅秤     C．托盘秤     D． 弹簧秤

8. 若天平所配备的砝码盒中备有下列砝码：100 g 1个、50 g1个、20 g2个、5 g1个、2g2个、1 g1个。天平标尺上游码所示的刻度如图，天平最大可称量________ g，它能达到的准确度是_______ g。用此天平称某物体的质量时，当天平右盘中放20 g的砝码1个，2 g和1 g砝码各1个，游码位置如图所示，天平横梁平衡时，被测物体的质量是________。

9托盘天平调节好以后，在称量时发现指针偏在标尺中央的左边，这时应………………………………………………………………………………………（    ）
 A、把右端的平衡螺母向右旋出一些           B、把左端的平衡螺母向左旋出一些
 C、向天平右盘中增加砝码或将游码向右移动   D、将天平右盘中砝码减少

10(1)对放在水平桌面上的托盘天平进行调节时，发现指针指在分度盘中央的左侧，这时应将横梁上的平衡螺母向____________调节（填："左"或"右"）。

(2)用调节后的天平测某物体的质量，所用砝码和游码的位置如图2所求，那么该物体的质量是	_________克。

11.  某同学把天平调平衡后，错把待测的小石头放在右盘，左盘放砝码20克、10克各一个，又把游码移到2.6克处天平刚好平衡。问：小石头的实际质量为多少？（要求写出计算过程）

12.  某同学在用天平测量物体的质量实验结束后，整理仪器时才发现砝码磨损了，则他测量的结果与实际质量相比_____________（填：偏大、偏小、不变）

13.  关于托盘天平的调节，有以下几个步骤  ①调节天平两端的平衡螺母。 ②天平放

在水平面上③移动游码到零刻度线  ④加减砝码或移动游码使天平平衡  ⑤左盘放称

量物体  ⑥读数。正确的顺序是（    ）

A、②③①⑤④⑥　　B、①③②⑤④⑥　C、①②④⑤③⑥　D、①③④②⑤⑥

14.  某同学用一架调节号的托盘天平测一本书的质量，天平平衡时，右盘上的砝码为： 100克一个，20克砝码二个，10克砝码一个，5克砝码一个。游码位置如图所示：则这本书的质量为 ……………………………………（      ）

A.153.8克         B.156.2克

C.153.6克         D.156.4克

15.  测一盒大头针数目。先测出一盒大头针质量为M1克，再测出          的质量为M2克，则一盒大头针数目为             。

16. 用托盘天平测物体质量的实验中：

（1）被测物体应放在          盘（填“左”或“右”），如果右盘上翘，表示砝码质量比物体质量          （填“大”或“小”）。欲使横梁重新平衡，可采用的方法有：                           和                             。

（2）用已调节好的托盘天平称酒精质量的步骤有：

A 将量筒内的酒精倒入空烧杯中，并将烧杯放在天平左盘上；

B 加减砝码和移动游码，使天平平衡，此时砝码总质量为M2克，游码的读数为M3克；           C 把空烧杯放在天平左盘中；

D 在天平右盘加减砝码，使天平平衡，测得空烧杯的质量为M1克；

E 用量筒量取酒精

正确的操作顺序是                  （填字母），酒精的质量为                  。