第7节  电的安全使用（1课时）

教学目标：了解一般情况下的安全电流和电压。了解触电事故的发生。了解安全用电的原则。

重点难点

重点：安全用电的重要性及安全用电的原则

难点：触电事故的发生原因

情感、态度、价值观：懂得电的安全使用的重要性。

教具准备 ： 课件

教学过程

一、安全电流和电压：

1、用电不当的危害：引起触电，损坏电器设备和引发火灾。

提问  人的两手接触一节干电池的正负极，有没有触电？－－通过人体的电流太小的缘故。

2、触电：是指通过人体的电流达到一定值时对人体的伤害事故。（电流大小取决于人体两端电压和人体电阻大小。不同的人或同一个人处于不同的环境下，其人体的电阻是不同的。家庭电路中的触电事故，都是由于人体直接或间接跟火线连通造成。）

阅读  电流值与相应的人体反应

结论：极小的电流（100－200微安）可以治病。通过人体的电流越大，从触电到死亡的时间越短。

设问  决定通过人体电流大小的原因是什么？－－结合欧姆定律来分析讨论。1－6毫安的电流通过人体时，效果是无害的刺痛。25－29毫安是生死边界。因此安全电流为24毫安，人体电阻的取值范围为1000－2000欧，计算安全电压为：U=IR=0.024安培×1500欧姆=36伏特。

因为人体电阻并不是一个固定值。以皮肤的电阻为最大。当皮肤干燥和无损伤的情况下，人体的电阻可高达4－40万欧，如果除去皮肤，人体的电阻可下降至600－800欧。所以安全电压不是绝对的。

☆安全电压：一般情况下，不高于36伏的电压（36伏以下的电压//小于、等于36伏）才是安全的。但是在潮湿的环境下，安全电压应在24伏甚至12伏以下。举例：实验室里用干电池或蓄电池为电源做实验时，导线的接头一般都不用绝缘胶布包裹，而都是裸露的，这主要是因为：电压一般不超过36伏。

在潮湿环境下，人体电阻变小，安全电压也会变小，应在24伏甚至12伏以下。

◇家庭电路的电压是否为安全电压？答：不是。

介绍  部分国家规定的安全电压

日本－30伏，德国、英国、法国－24伏，荷兰－50伏，美国－25伏，瑞士－36伏，比利时－35伏。

二、触电事故

照明电路的电压是220伏，动力电路的电压是360伏，远远超过安全电压。

1.人体触电：大多数是由于人体直接或间接接触火线而有大电流通过人体所造成。触电可分低压触电和高压触电。

读图  4－59：人站在地上，手接触火线触电。这是因为人体跟火线和大地构成一个回路，造成大电流通过人体，从而产生触电。

4－60：说明人同时接触火线和零线，构成回路而触电。人相当于一个电阻接入电路。

2. 低压触电：①单相触电（见蓝本45页甲）：人的身体的一部分接触火线，另一部分（如两只脚）与大地接触，这时电流由人体流到大地构成回路，造成触电。/上下肢分别与火线和大地相接；②双相触电（见蓝本45页丙）：人与大地绝缘时，身体的两个部分（如两只手）分别接触火线和零线，这时人与供电网的两根电源线形成闭合电路，造成触电。/双手分别与火线和零线相接。/一手握火线，一手握零线也会触电。③

3高压触电：高达600伏特以上几十千伏甚至几百千伏的电压，可能会使周围空气变成导体，这种情况下，人靠近它就有可能造成高压电弧触电。例子：小鸟停在高压线上为什么不会触电？答小鸟两爪间的电压很小。

☆跨步电压触电：高压电线断裂，电线一端落地，使落地点周围地面带电。当人在高压线断裂的着地点周围走动时，人的两脚之间就有电压（离落地点近的一脚电位高，远的一脚电位低，两脚之间有电位差），电流通过人体引起跨步电压触电。

如果高压线断了，落在地上，那么不要靠近，更不能用手去捡，应该派人看守，并赶快找电工处理，为什么？答：离高压线的距离不同，电压也不同，所以人跨开步子，造成了电压差，产生了强大的电流，人就触电了。

☆有人触电时为什么不能用手去拉？答人是导体，如果用手去拉，自己也会触电。不但救不了别人，还会伤害到自己。

三、安全用电常识

1安全用电原则：不接触低压带电体（安全电压的带电体除外），不靠近高压带电体。

2安全用电的一些常识：将插头插入插座时，手不要接触金属插脚；不要用湿手拨动开关；不要在高压线或高压线附近放风筝；家用电器一般都要装接地线；不要在电线上晾晒衣服；擦拭用电器应断电；电视、天线、电话线等应远离输电线；螺纹灯泡的尾部锄头应与火线相接；开关要接在火线与灯泡之间；严禁带电操作；居民小院突然停电，不能检修日光灯，因为不知何时来电；检修电路或更换电路元件时，应先拉开总开关（讲铡刀开关的铡刀为什么装在下方）；应警惕本来不应带电的物体带了电，本来绝缘的物体导了电。故应注意：防止绝缘部分破损，保持绝缘层干燥，避免电线跟其他金属物接触。即使进户线外面包裹着一层厚厚的塑料（良好的绝缘体），利用它晾晒衣服，也是不安全的。//原因：塑料可能老化，可能因重物悬挂导致绝缘层破损，再者衣服是湿的，极易引起触电，所以是不安全的（在有绝缘皮的电线上晾衣服，易使绝缘皮老化，时间长久会漏电）；在不断发生电闪雷鸣的雨天里，为了避免电视机遭雷击，采取的简单措施是：关掉电视机，拔掉电视机的电源插头和信号线；

3触电急救：①发现有人触电时，要立即拉下总开关以切断电源，如果离总开关较远，应用干燥的木棒挑开与触电者相接触的电源线（用绝缘体挑开电线），使触电者尽快脱离电源。②必要时要对触电者进行人工呼吸，同时尽快通知医务人员抢救。

教学反思：1触电急救的知识比较重要，要抱对学生生命负责的态度来教好这节课。