
初三科学（物理）电功和电率测试

班级          姓名          学号      得分         
一、选择题（每小题仅有一个正确答案，每小题3分，共24分）

 1．如果电视机、电烙铁和电风扇上都标有“220V，60W”的字样，它们都在额定电压下工作相同时间，则三个用电器消耗的电能是（    ）
A、电烙铁最多　　B、电视机最多　　C、电风扇最多　　D、一样多

2．关于“6V 9W”灯泡L1和“4V 4W”灯泡L2，下列说法正确的是   （    ）
  A．L1和L2都正常发光时，它们消耗的电功率不同 
  B．将它们串联在10V的电源上，它们都能正常发光

C．将它们串联在8V的电源上，L2 能正常发光
D．将它们并联在4V的电源上，L1消耗电功率较小

3．将“PZ220V—40w”的电灯L1与“PZ220V一60w”的电灯L2串联后接到220V 的照明电路上，消耗的总功率分别为P1，若将L1和L2并联后接到同一照明电路上，消耗的功率分别为P2和P3，则（    ）

  A． P3＞P2＞P1     B． P3＞P1＞P2    C ．P1＞P2＞P3     D. P2＞P1＞P3
[image: image1.png]


4．如图所示，将滑动变阻器滑片P从某一位置移动到另一位置，则电压表的示数由8V变为6V，电流表示数改变了0.2A，那么定值电阻R0的电功率改变量为（不计温度对电阻的影响，电源电压保持不变）（   ）
A．0.4W        B．1.4W      C．2.8W      D．3.6W
[image: image2.png]


5．有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图5（甲）所示.把它们串联接在电路中，如图（乙）所示，闭合开关S，这时电流表的示数为0.4A，则元件A两端的电压和电路消耗的总电功率分别是（     ）
A．2.0V、0.8 W     B．2.5V、1.0W    
C．4.5V、1.0 W     D．4.5V、1.8W
6．如图所示，电源电压不变，小灯泡标有“6V  3W”的字样，滑动变阻器的滑片在a端时时灯正常发光。当滑片P向b端移动时，下列说法正确的是（      ）
[image: image3.png]


①电源电压为6V  ；②电压表的示数变大 ；

③灯的实际功率大于3W；④电路中的总功率变小；
A．①②③     B．②③④     C．①③④    D．①②④.

[image: image4.png](%5 10 EE)



7．如图，电源电压不变，R0 是一个8Ω的定值电阻。在电路的AB 两点之间接一个“6V 3W”的灯泡，灯泡正常发光，若AB之间接一个“12V  12W ”灯泡，则该灯实际消耗的功率为：（    ）

A、 6  W      B、   3W       C、9W     D、 12 W 
8．将一灯泡直接接到电源上，功率为80瓦，用长导线与灯泡串联后接到同一电源上，灯泡的功率为64瓦，则导线上损耗的功率为（不考虑灯泡阻值变化）（    ）

A．10瓦             B．16瓦         C．20瓦                 D．24瓦
二、简答题（每空2分， 共24分）
1．将某用电器单独接在该表上工作10min，电能表指示灯闪烁了300次．该用电器在上述时间内消耗的电能为 1.8×105J，它的电功率是__________W。电子式电能表表盘上标有“        imp/(kW·h)”字样，
2．现有两个灯泡L1、L2，分别标有“10V 10W”和“9V 5.4W”的字样．当将它们并联使用时，电路两端允许加的最大电压是______V；干路允许通过的最大电流是______A，若串联使用，电路消耗的最大功率是_______W．
[image: image5.jpg]0.6

0.4

0.2

I/A

B

uv

1.0 2.0 3.0

(

)




3．如图所示，当S断开，甲、乙两表为电流表时，两表示数比为I甲︰I乙=3︰5；当S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表示数比为U甲︰U乙=______，此时R1和R2消耗的功率之比P甲︰P乙=________。

[image: image6.jpg]33333




4．一个实验用的电动机与电流表串联后接在4V直流电源上．闭合开关后电动机并没转动，这时电流表的读数为2A．检查发现电动机轴上的齿轮被卡住了，排除故障后，让电动机带动抽水机转动，这时电流表的读数为1A，由此可以算出，此时电动机效率

         ，电动机线圈电阻为           Ω

6．如图电路，电源电压保持12V不变，标有“10V 2W”的灯泡L与滑动变阻器R串联接在电路中。闭合S，调节滑片P滑到最右端时灯泡L正常发光，则滑动变阻器的最大电阻R为       Ω，此时电路的总功率为       W，通电2min，变阻器R上产生的热量为     J。
三、分析计算题（6分+6分 ，共12分）
1．半导体材料的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大．如图14甲是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图像.根据这种半导体材料电阻的特性，小明和他的同学设计了一个电路（如图14乙），可以测定某一空间的温度，使用的器材如下：半导体电阻、电源、电流表（0—0.6A）、开关、定值电阻R0（10Ω）、导线若干．

（1）定值电阻R0的作用是什么？                                  ．

（2）当环境温度为20℃时，电流表的读数为0.2A，求电源的电压．

（3）电流表的读数为0.4A时，求当时环境温度和半导体电阻的电功率分别是多少．

[image: image7.png]



2．如图所示。电源电压不变，调节变阻器使电压表读数为10V时，变阻器的电功率为10W，调节变阻器滑片P到另一位置时，电压表的读数为5V，此时变阻器的电功率为7.5W，求电源电压和R0的大小。 
20











50











t/℃





图14





�





10

















R0





A





甲





40





O





R/Ω





100











20











S





半导体电阻R





乙








