“电能” 复习

一、基础知识点

- 了解电功与电功率的意义；

- 了解电流做功中能的转化；

- 理解并掌握电功、电功率概念、计算式及单位；

- 理解额定功率、额定电压、实际功率、实际电压的含义；

- 了解电流的热效应、电热器；

- 理解焦耳定律及数学表达式；

- 学会测量小灯泡的功率；

- 了解电能表。

U2Rt二、公式及计算式：

1、电能做功：W=UIt=    =I2Rt=Pt

U2RWt

2、电功：P=  = UI =     =I2R

U2Rt

3、焦耳定律：Q= I2Rt=      = UIt= Pt

4、能的转化：W= Q、Q吸=Q放

三、换算：

1度=1千瓦时=3.6×106焦

四、经验、结论：

- 相同阻值两电阻并联，总电阻为一个电阻阻值的一半；

U2RtU2R

- 选用计算式原则：并联一般用    （  ），串联一般用I2Rt（I2R）；

- 根据实际功率来判断灯泡的亮暗（串联，电阻大的灯亮；并联，电阻小的灯亮。）两个相同灯泡串联（并联）时，亮度一样；

- 电压减半，电功率减为原来的1/4；

- 串联（并联）电路总功率是各个用电器实际功率之和。