生活用电　
　一、选择题
1．关于直流发电机下列的说法正确的是 [ ]

A．直流发电机线圈产生交流电，对外输送交流电。
B．直流发电机线圈产生交流电，对外输送直流电。
C．直流发电机线圈产生直流电，对外输送直流电。
D．直流发电机线圈产生直流电，对外输送交流电。　　

2．照明电路保险丝使用方法对的是 [ ]

A．选保险丝的熔断电流要大于电路正常工作电流，越大越保险。
B．选保险丝的额定电流小于电路中正常工作电流，越小越好。
C．没有保险丝，不能用铜丝代替，但可用铁丝代替。
D．保险丝的额定电流等于或稍大于电路正常工作电流。　　

3．制做保险丝的金属材料应该 [ ]

A．电阻率较小、熔点较低。
B．电阻率较大、熔点较高。
C．电阻率较大、熔点较低。
D．电阻率较小、熔点较高。“　　

4．原来室内电路工作正常，当把台灯插头插入电源时，电灯全部熄灭，原因可能是 [ ]

A．原来电灯中有短路的。 B．原来电路有断路的。
C．台灯或插头有短路的。 D．台灯或插头有断路的。　　

5．更换和检修用电设备时，最好的安全措施是 [ ]

A．切断电源。　　　　　 B．站在凳子上操作。
C．戴橡皮手套操作。 　　D．趁停电时操作。　　

6．为了使照明电路安全用电，下面哪一个说法是错误的？ [ ]

A．保险丝应选择它的额定电流等于或稍大于电路最大正常工作电流。
B．安装闸刀开关时，必须使电源线连在静触头上，而静触头一定要在上边，切不可倒装。
C．灯座的一头直接接零线，另一头接开关，开关的另一头接火线。
D．插座，特别是准备接大功率用电器的插座，常在通插座的火线和零线上各装一根保险丝。

7．在安装照明电路时，发现开关一闭合，保险丝立即熔断，电灯不亮，其原因可能是 [ ]

A．灯泡里的钨丝断了。 B．火线与零线短路。C．开关接触不良。　　
8．某同学家里的保险丝经常熔断，其中可能的原因是　　 [ ]

A．用电器额定电压太大。 B．用电器额定功率太小。C．保险丝的额定电流太小。　　

9．某同学家中的电灯不亮，电冰箱等用电器也不工作，但检查保险丝没有熔断，用测电笔测试所有导线接头及用电器时，电笔氖管均发光，断定故障是 [ ]

A．入户电源线火线某处断路   B．入户电源线零线某处断路。
C．入户电源线某处火线与零线短路。 D．供电局停电。　　

10．某家庭有45瓦电灯四盏，90瓦的电视机一台，300瓦的洗衣机一台，150瓦的电冰箱一台，那么保险盒中应选用额定电流为下面哪一数值的保险丝 [ ]

　　A．3.75A。 　　 B．3A。
　　C．2.5A。 　　　D．2A。　　

11．在照明电路中，用来测量用电器用电度数的仪表是 [ ]

A．电流表。　　 B．电压表。C．电度表。 　　D．测电笔。　　

12．下面四条中，符合安全用电规则的正确做法是： [ ]

A．保险丝熔断了，而手边又无保险丝的情况下，用细铜丝暂时代替保险丝还是可以的。

B．电线着火，要赶快泼水救火，然后拉断开关，切断电源。

C．发现有人触电时，应赶快拉断开关或用干燥木棍将电线挑开，决不能空手去拖人或用剪刀去剪电线。

D．闸刀开关的静触头装在下方，与电源相连。　

13．1度电可以供一个标有“220V、40W”的白炽灯泡正常发光的时间是： [ ]

A．1小时。 　　 B．25小时。  C．40小时。　　
14．安装照明电路时，哪种做法是错误的 [ ]

A．各盏电灯应并联。　 B．开关应与被控制的电灯串联。
C．插座应和电灯串联。 D．保险丝应接在闸刀开关之后。　　
二、填空题
15．保险丝是由电阻率较大而________的合金制成的，它的主要作用是________。　
16．避免电流超过电线规定值引起火灾的最好办法是在电流增大到危险程度以前自动切断电路，照明电路中的________就是起这种作用，它应接在________线上。　　　

17．只有不高于________伏特的电压才是安全的；为了保障电路的安全，用________可以在电流达到危险值以前自动切断电路。　　　　
18．安装照明电话时、必须把电灯的开关接在________线上；螺丝口灯座的螺旋套只准接在________线上。　　

19．检验物体是否带电可用________器；在照明电路中，用电器耗电的度数通常是由连接在电路中的________表测量的。　　

20．使用测电笔分别去接触照明电路的两极电线，如果氖管发光，表明接触的是________线；如果氖管不发光，表明接触的是________线。　　

21．我国照明电路的供电电压是________伏特。经验证明只有不高于________伏特的电压才是安全的。　　

22．图75表示使用测电笔的两种情况，其中用法正确的是________图。　　

23．安装照明电路时，保险盒应接在________上，螺丝口灯座的螺旋套应接在________上。
24．图76表示室内照明电路的组成，其中A表示________，B表示________。　　
[image: image1.jpg]g A
BB
{

Be

[



　

25．家庭照明电路里的保险丝是由________比较大而________较低的铅锑合金制成的，保险丝是________联在电路里的，如果电流超过它的额定电流达到它的熔断电流时，它就________，而起到切断电路的作用。　　
26．为了避免发生因电流超过电线规定的最大电流强度而引起火灾等事故，照明电路中必须串联________。照明电路引起的触电事故，都是由于人体直接或间接跟________连通造成的。辨别火线和零线可以用________来测。　　
27．如图77在不断电对照明电路进行检修时，绝对不允许采用的操作方式是________图所示。
[image: image2.jpg]3}

2R

©



　

28．为了安全，在安装电灯开关时，必须把开关串联在________。　　
29．一位同学把已断开电键的台灯插头刚刚插进电源插座时，干路中的保险丝立即被熔断了，发生这种情况的最大可能是________有短路；若只有在闭合台灯电键时，才发生上述情况，则引起故障的最大可能是________有短路。（导线均完好）　　
30．一只标着“220V 5A”的电度表，可以用在最大功率是________瓦特的照明电路上。
31．一台电动机的铭牌际有“220V 4.5KW”字样，用它来带动抽水机工作3小时，一共做了________焦耳的功，一共用了________度电，将这些电来点亮25瓦的电灯，可用________小时。
32．照明电路的电灯灯丝断了以后再搭上，亮度反而增大，这是什么原因？

答：断了再搭上的灯丝比原灯丝________，由于电压不变，灯泡的实际功率________，所以灯泡亮度增加。　　
三、作图题
33．一个学生安装的照明电路，如图78所示，你看图中有没有错误？如有，画出正确的来。
[image: image3.jpg]B



　

34．完成图79所示的电灯安装接线图，a点接________，b点接________。
[image: image6.jpg]B

19



　

答案与提示
　　l．B 　2．D　 3．C　 4．C 　5．A

　　6．D 　7．B　 8．C　 9．B　 10．A

　　11．C 12．C　13．B 　14．C

　　15．熔点低 电流增大到危险程度以前自动切断电路

　　16．保险丝 火线

　　17．36 保险丝

　　18．火 地

　　19．验电 电度

　　20．火 地

　　21．220 36

　　22．(a)

　　23．火线 零线

　　24．电度表 保险丝

　　25．电阻率 熔点 串 立即熔断

　　26．保险丝（或保险装置） 火线 测电笔

　　27．C

　　28．火线上

　　29．插头 灯头

　　30．1100

　　31．4.86×107 13.5 540

　　32．长度减少，电阻变小 大于原额定功率

　　33．如图80所示。

[image: image4.jpg]K=

£

Y



　

34．安装接线图如图81所示

[image: image5.jpg]st




